TP : Supervision informatique avec Checkmk

Surveiller les équipements réseau avec le protocole snmpv3

- Configuration d’un switch Cisco :

Créer un utilisateur SNMPv3 :

Sur la console de configuration (conf t) Il faut créer un utilisateur SNMPv3 avec des niveaux de sécurité adéquats. SNMPv3 offre trois niveaux de sécurité :

- noAuthNoPriv : Pas d’authentification ni de chiffrement.

- authNoPriv : Authentification avec MD5 ou SHA, mais sans chiffrement.

- authPriv : Authentification et chiffrement (le plus sécurisé).

snmp-server group MON_GROUPE v3 priv

snmp-server user UTILISATEUR GROUPE v3 auth sha MOTDEPASSE authpriv aes 128 MOTDEPASSE_CHIFFREMENT

Explication :

- GROUPE : Nom du groupe SNMPv3.

- UTILISATEUR : Nom de l’utilisateur SNMPv3.

- sha : Utilisation de SHA pour l’authentification.

- MOTDEPASSE : Mot de passe pour l’authentification (au moins 8 caractères).

- aes 128 : Chiffrement AES 128 bits.

- MOTDEPASSE_CHIFFREMENT : Mot de passe pour le chiffrement.

Définir l’accès SNMP :

snmp-server host 192.168.10.101 version 3 priv MON_UTILISATEUR

Explication :

- 192.168.20.100 : IP du serveur Checkmk.

- version 3 priv : SNMPv3 avec chiffrement.

- MON_UTILISATEUR : Nom de l’utilisateur SNMPv3 précédemment créé.

Sauvegarder et tester la configuration :

write memory

show snmp user

show snmp group

show snmp host

2.Configuration d’un pare-feu Stormshield :

Accéder à l'interface d'administration web du pare-feu Stormshield.

Naviguer vers le menu de configuration SNMPv3 :

Aller dans Configuration > Notifications > Agent SNMP > SNMPv3.

Activer l'agent SNMPv3 :

Cocher l'option pour activer l'agent SNMPv3.

Configurer les paramètres d'authentification et de chiffrement :

Dans la section Connexion à l'agent SNMP, définir les algorithmes et mots de passe utilisés pour l'authentification et le chiffrement des échanges.

Ajouter les hôtes SNMP autorisés :

Dans la section Liste des serveurs SNMP, spécifier les stations autorisées à contacter le pare-feu pour recevoir des traps SNMP. Si aucune station n'est spécifiée, le pare-feu n'enverra aucun message.

Enregistrer et appliquer la configuration

En cas de problème vérifier les règles de filtrage du pare-feu.

- Configuration du serveur checkmk :

Aller dans Setup > Hosts

Ajouter un hôte :

Compléter le formulaire :

Sauvegarder et lancer les tests de connexion :

Si la configuration est correcte l’ensemble des tests sera au vert.

Sauvegarder et aller à la configuration des services à superviser :

Choisir les éléments à surveiller :

Valider les modifications :